附件4

  离子交换设备系统中试装置采用整体模块化设计。包括下表中所列出的设备及配件。

	序号
	设备名称
	主要参数
	材质
	数量
	单位
	备注

	1
	吸附柱
	直径Ø250mm，直段高度3000mm，配2个视镜、罐顶部配进水分配器（绕丝滤网，材质钛材，法兰连接），底部配穿孔出水管+鹅卵石垫层，衬氟厚度：3mm，罐体厚度：5mm，设计压力：0.6MPa，配上下进出水法兰连接及封头盖、吊耳等
	碳钢衬氟
	10
	台
	设备在室外，可耐海水、浓盐水腐蚀，耐95℃高温。需要保温，保温材料采用板、毡（毯）型式的高温玻璃棉，保温厚度50mm，外保护层使用0.8mm厚的平铝合金薄板。

	2
	垫层
	配套，300mm高，粒径10-25mm
	/
	1
	批
	

	3
	滑架
	配套5台直径250mm，直段高度3000mm的吸附罐，配检修平台爬梯护栏；滑架不能超高超宽
	机架碳钢防腐，管路PVDF
	2
	套
	碳钢机架外表面采用二道环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆一道、一道丙烯酸聚氨酯面漆，油漆色号RAL7035，喷漆后干膜厚度160微米

	4
	手动阀门
	配套，口径DN25，PN10，含真空压力传感器根部阀
	材质：PVDF
	1
	批
	保温要求：保温棉50mm，外包0.8mm铝皮

	5
	管道
	配套，管径DN25，耐压等级PN10，详见PID图纸
	材质：PVDF
	1
	批
	设备在室外，可耐海水、浓盐水腐蚀，耐95℃高温。管道需要保温，保温材料采用板、毡（毯）型式的高温玻璃棉，保温厚度50mm，外保护层使用0.8mm厚的平铝合金薄板。

	6
	组架设备区域配套房间
	两侧（宽度方向）固定、两侧用彩钢板卷帘门（长度方向）形式，房间带顶部密封，配照明灯及接线
	/
	1
	套
	

	7
	端子箱
	配套，双层门，IP56
	碳钢喷塑
	2
	项
	与撬装模块数量一致

	8
	电线电缆、桥架/穿线管
	配套，桥架：玻璃钢材质
	/
	1
	项
	

	9
	填料装填
	配套，现场装填工作
	/
	1
	项
	

	10
	电磁加热器
	管式结构，加热物料为30% 浓度的盐溶液，物料加热目标温度≥95℃，设备额定功率≤80kW
	2205或钛材
	4
	套
	需安装至成套设备集成框架内，配套供应设备所需的全套控制元器件、动力及控制电缆、接线辅材等相关配套件。

	11
	板式换热器
	过流材质选用钛材或2205
	
	1
	套
	S=2m2

	12
	螺旋进料器
	额定输送能力1t/h，适配输送粒径0.2-0.5mm
	
	1
	台
	须配套供应原厂全套附属配件及安装辅材，由供方负责完成设备的就位、安装、固定及接线工作。


